STEAM教育知識增益系列

智能門鎖模型製作工作坊

A) 引言

「智能家居」是通過網絡，無論身在哪裡，都可以使用智能手機控制家中的智能產品，包括照明控制、防盜警報、環境監測、溫度控制等，為生活帶來便利性。智能門鎖是智能家居的其中一個實用例子。透過「智能門鎖模型製作」工作坊，我們可利用微控制器Arduino，配合RFID RC522讀寫器、智能咭及OLED 顯示屏進行編程，模擬智能門鎖的運作，讓學生對智能門鎖的實際操作有更深入的理解。

Ｂ) 學習目標

- 微控制器STEAM專題研習的應用。

- 運用智能咭及電腦編程控制門鎖開關。

- 利用顯示屏顯示門鎖開關狀態。

C) 學習活動

- 以專題研習範例：智能門鎖系統，介紹微控制器Arduino在STEM專題研習的應用。

- 智能家居模型編程及製作。

- 運用3D打印技術及設計軟件製作門鎖的機械部件。

Ｄ) 智能門鎖學習活動材料

| 編號 | 電子設備 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino開發板 | 1塊 |
| 2 | Arduino擴展板 | 1塊 |
| 3 | RFID RC522讀寫器 | 1枚 |
| 4 | 智能咭 | 2枚 |
| 5 | 伺服馬達 | 1枚 |
| 6 | OLED 顯示屏 | 1枚 |

Ｅ) 學習成果

利用微控制器Arduino，配合不同的感測器及電子設備進行編程，模擬智能家居的運作。學生亦能透過3D打印技術製作電子設備配件，以配合智能家居不同的運作。

單元一：微控制器Arduino和編程簡介

A) Arduino簡介

Arduino 是一塊包含多過輸入及輸出 (I/O) 接口的開源控制板，使用者可以透過Arduino IDE編寫程式，並將程式上載到控制板中，從而製作出不同的專題習作和互動裝置。配合多種不同而廉價的輸入及輸出電子元件，例如 LED 燈、蜂鳴器、和不同的傳感器，初學者可以利用大量的範例程式，輕鬆地將不同的組件推動起來。

Arduino的特點：

- 開放源碼Open source

- 硬體(Arduino I/O board)

- 軟體(Arduino IDE)

- 用感應器(sensor)能感應周遭環境變化(如：紅外線感應器、溫濕度感應器等)

- 能控制周遭裝置(如：燈、馬達)

- 電路可獨自運作

- 可以搭配電腦運作，跟電腦溝通

在本工作坊中我們會使用最基本的Arduino UNO開發版。有關Arduino的學習資源，可瀏覽網址https://www.arduino.cc/

Ｂ) Arduino 的結構

Arduino UNO微處理器中包含多個輸入及輸出的接口，詳情可以見下圖：

數碼輸入/輸出

Digital Input/output

模擬輸入

Analog Input

C) Arduino 擴展板

為了將複雜的線路簡化，我們將使用Arduino UNO擴展板。擴展板將Digital、Analog及I2C腳位擴展，同學可以直接將不同的傳感器和輸出設備透過擴展板進行連接。以下是Sensor Shield V5.0擴展板的結構。

數碼輸入/輸出

Digital Input/output

I2C輸入

模擬輸入

Analog Input

D) Arduino編程軟件

除了需要預備Arduino開發版，我們還需要安裝Arduino 開發工具軟體IDE，有關軟件可到下列網址下載最新的版本。

https://www.arduino.cc/en/software

同學也可以選擇雲端版本(需要繳付費用)

數碼輸入/輸出

Digital Input/output

E) 上載軟件前的準備

在電腦上安裝了Arduino 開發工具軟體IDE之後，同學需按下列步驟作預備：

- 用USB線將Arduino UNO和電腦連接

- 打開Arduino IDE軟件

- 在tools/Board選「Arduino Uno」

- 在tools/Port選Arduino Uno連接的com

在tools/Board選「Arduino Uno」

選Arduino UNO連接的COM

單元二：基本概念

A) 基本概念

在Arduino的程式碼中，結構上包含了兩個循環，分別為void setup()和void loop()。

在void setup()中為程式設定，循環內的指令只會執行一次；而在void loop()中，循環內的指令會無限循環。

void setup() { 指令只會執行一次 } void loop() { 指令會無限循環 }

當完成編輯程式後，按下 「上載」按鈕，程式便會上載到Arduino UNO開發版中，開發版之後便會按著程式中的指令運行。

B) 連接OLED

在智能門鎖系統中，將會有數據訊息顯示在OLED顯示屏中。這個系統我們使用的OLED芯片是SSD1306。在這部分我們會介紹如何將OLED顯示屏接駁至Arduino，讓數據顯示出來。

OLED顯示屏使用I2C介面，有SDA、SCL、VCC和GND四條接線，可以直接連接至擴展板中。以下是OLED接駁至Arduino的電路接駁圖：

| OLED |  | 擴展板 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 🡪 | +VE (IIC) |
| GND | 🡪 | -VE (IIC) |
| SCL | 🡪 | SCL (IIC) |
| SDA | 🡪 | SDA (IIC) |

使用OLED 顯示屏前，我們需要在Arduino IDE先安裝兩個程式庫(Library)：「Adafruit SSD1306」及「Adafruit GFX」。

安裝步驟如下︰在Arduino IDE按下「Sketch」，選擇「Include Library」，再選擇「Manage Libraries」，在視窗中輸入「Adafruit SSD1306」及「Adafruit GFX」，尋找有關的程式庫，最後按下「Install」，程式庫便會自動安裝。

B) OLED編程

完成安裝程式庫後，在Arduino IDE開啟一個新的檔案，複製下列程式到檔案中。

| #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> Adafruit_SSD1306 display(-1); void setup() { Serial.begin(9600); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextColor(WHITE); display.setTextSize(1); display.setCursor(40,10); display.print("WELCOME!"); display.display(); } void loop(){ } | //註解1 //註解2 //註解3 //註解4 //註解5 //註解6 //註解7 //註解8 //註解9 //註解10 |
| --- | --- |

當程式上載到Arduino UNO開發版後，OLED顯示屏便會顯示字串「Welcome!」。

有關程式中的一些註解如下：

| 註解 | 程式碼 | 解釋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #include <Adafruit_GFX.h> | 程式中將會使用Adafruit GFX程式庫。 |
| 2 | #include <Adafruit_SSD1306.h> | 程式中將會使用LiquidCrystal I2C程式庫。 |
| 3 | Adafruit_SSD1306 display(-1); | 將OLED顯示屏的重設腳位定義為-1，即代表沒有重設腳位。 |
| 4 | display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); | 啟動OLED顯示屏，並設定位址0x3C。 |
| 5 | display.clearDisplay(); | 將顯示屏的所有字符清除。 |
| 6 | display.setTextColor(WHITE); | 將字符顏色設定為白色WHITE。 |
| 7 | display.setTextSize(1); | 將字符大小設定為2。 |
| 8 | display.setCursor(40,10); | 設定字符位置。前面數字代表水平位置像素、後面數字代表垂直位置像素。 |
| 9 | display.print("WELCOME!"); | 顯示字符 “WELCOME!”。 |
| 10 | display.display(); | 開始顯示。 |

顯示結果如下：

單元三：專題研習範例 – 智能門鎖模型製作

A) RFID RC522讀寫器

RFID 是一種無線通訊技術，以無線電波傳遞訊息，只要在電波範圍內，即可傳送訊號，不會有傳輸屏障之問題。RFID RC522讀寫器成本低廉，適用於系統的開發。

RFID RC522主要有８條接線，我們會使用當中的７條接線，分別是VCC、RST、GND、MISO、MOSI、SCK和NSS(SDA)。以下是RC522接駁至Arduino擴展板的接駁圖：

| RC522 |  | 擴展板 |  | RC522 |  | 擴展板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC | 🡪 | VCC(7) |  | RST | 🡪 | 9 |
| GND | 🡪 | GND(7) |  | MISO | 🡪 | 12 |
| MOSI | 🡪 | 11 |  | SCK | 🡪 | 13 |
| NSS(SDA) | 🡪 | 10 |  |  |  |  |

使用RFID RC522讀寫器前，我們需要兩個程式庫：「MFRC522」及「SPI」。在Arduino IDE先安裝程式庫「MFRC522」，安裝方法可參考第一單元。而另一程式庫「SPI」在Arduino IDE已預設安裝，故此無須安裝。

B) 編程部份(1)：利用RC522讀寫器讀取智能卡的UID號碼

完成安裝程式庫後，複製下列程式到檔案中。

| #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <MFRC522.h> #include <SPI.h> Adafruit_SSD1306 display(-1); #define RST_PIN 9 //RC522 RST接腳 #define SS_PIN 10 //RC522 SDA接腳 MFRC522 smart_card; // 建立MFRC522實體 String card_name; void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); smart_card.PCD_Init(SS_PIN, RST_PIN); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextColor(WHITE); // or BLACK); display.setTextSize(2); display.setCursor(20,27); display.print("WELCOME!"); display.display(); } void loop() { if (smart_card.PICC_IsNewCardPresent() && smart_card.PICC_ReadCardSerial()) { for (byte i = 0; i < smart_card.uid.size; i++) { card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i]; } Serial.println("Card Name is:" + card_name); card_name = “”; smart_card.PICC_HaltA(); } } | //註解1 //註解2 //註解3 //註解4 //註解5 //註解6 //註解7 //註解8 //註解9 |
| --- | --- |

有關程式中的一些註解如下：

| 註解 | 程式碼 | 解釋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #include <MFRC522.h> | 程式中使用MRFC522程式庫。 |
| 2 | #include <SPI.h> | 程式中使用SPI程式庫。 |
| 3 | MFRC522 smart_card | 定義MFRC522為smart_card。 |
| 4 | String card_name | 利用變量card_name儲存smart_card字符。 |
| 5 | SPI.begin() | 初始化SPI介面。 |
| 6 | smart_card.PCD_Init(SS_PIN, RST_PIN) | 初始化MFRC522卡。 |
| 7 | smart_card.PICC_IsNewCardPresent() && smart_card.PICC_ReadCardSerial() | 感應到新的卡片及讀取卡片的資料。 |
| 8 | card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i] | 取得卡片的UID，並儲存在card_name中。 |
| 9 | smart_card.PICC_HaltA() | 卡片進入停止模式。 |

當程式上載到Arduino UNO開發版後，在Arduino IDE按下「Tools」，選擇「Serial Monitor」。當我們將智能卡放在RC522讀寫器上，便能獲取智能卡的UID號碼。

C) 編程部份(3)：將智能卡辨識結果顯示於OLED顯示屏上

為確保只有特定的智能卡才能開啓門鎖，我們需要利用編程辨識智能卡，並將結果顯示於OLED顯示屏上。複製下列程式到檔案中loop()的函數內。

| void loop() { if (smart_card.PICC_IsNewCardPresent() && smart_card.PICC_ReadCardSerial()){ for (byte i = 0; i < smart_card.uid.size; i++) { card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i]; } Serial.println("Card Name is:" + card_name); card_name = ""; smart_card.PICC_HaltA(); } if(card_name == "13877206189") { display.clearDisplay(); display.setCursor(50,10); display.print("ACCESS!"); display.display(); } else { display.clearDisplay(); display.setCursor(20,10); display.print("ACCESS DENIED!"); display.display(); } delay(3000); display.clearDisplay(); display.setCursor(40,10); display.print("WELCOME!"); display.display(); card_name=""; } |  |
| --- | --- |

顯示結果如下：

D) 編程部份(4)：加入伺服馬達控制門鎖開關

當我們能夠準確辨識智能卡後，我們可以利用伺服馬達開啓門鎖，就成為了智能門鎖了！複製下列程式到檔案中loop()的函數內。

(a) 伺服馬達

伺服馬達主要分為180°及360°兩款。

伺服馬達主要使用3條電線接駁，分別為電源線（+3V）、地線（GND）及 訊號線（Signal）。我們會將電線接駁至Arduino擴展板上的引腳８。以下是伺服馬達至Arduino擴展板的接駁圖：

| 伺服馬達 |  | 擴展板 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 🡪 | VCC(8) |
| GND | 🡪 | GND(8) |
| S | 🡪 | Signal(8) |

(b) 編程部份

當我們能夠準確辨識智能卡後，我們可以利用伺服馬達開啓門鎖，就成為了智能門鎖了！複製下列程式到檔案中loop()的函數內。

| #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <MFRC522.h> #include <SPI.h> #include <Servo.h> Adafruit_SSD1306 display(-1); #define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 MFRC522 smart_card; String card_name; Servo myservo; void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); smart_card.PCD_Init(SS_PIN, RST_PIN); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextColor(WHITE); display.setTextSize(2); display.setCursor(20,27); display.print("WELCOME!"); display.display(); } void loop() { if (smart_card.PICC_IsNewCardPresent() && smart_card.PICC_ReadCardSerial()){ for (byte i = 0; i < smart_card.uid.size; i++) { card_name = card_name + smart_card.uid.uidByte[i]; } Serial.println("Card Name is:" + card_name); smart_card.PICC_HaltA(); if(card_name == "13877206189") { display.clearDisplay(); display.setCursor(50,10); display.print("ACCESS!"); display.display(); myservo.attach(8); myservo.write(180); delay(3000); myservo.write(0); delay(1000); myservo.detach(); } else { display.clearDisplay(); display.setCursor(20,10); display.print("ACCESS DENIED!"); display.display(); } delay(3000); display.clearDisplay(); display.setCursor(40,10); display.print("WELCOME!"); display.display(); card_name=""; } } | //註解1 //註解2 //註解3 //註解４ //註解５ //註解６ |
| --- | --- |

有關程式中的一些註解如下：

| 註解 | 程式碼 | 解釋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #include <Servo.h> | 程式中使用Servo程式庫。 |
| 2 | Servo myservo; | 定義伺服馬達為myservo。 |
| 3 | myservo.attach(8); | 啓動引腳８的伺服馬達運作。 |
| 4 | myservo.write(180); | 將伺服馬達角度設為180度。 |
| 5 | delay(1000); | 延遲1000微秒（1秒）。 |
| 6 | myservo.detach(); | 停止伺服馬達運作。 |

E) 智能門鎖模型製作過程

| 步驟1：利用M3x8螺絲(4粒)固定RFID RC522讀寫器、M2x10螺絲(4粒)固定OLED 顯示屏及M3x8螺絲(6粒)固定門鎖於亞加力膠板上。 | 步驟2：利用M3x10螺絲(4粒)固定Arduino開發板，並於Arduino開發板上安裝Arduino擴展板。 |
| --- | --- |

| 步驟３：固定所有亞加力膠板，並將所有杜邦線接駁好。 | 步驟４：利用自攻螺絲將搖臂固定於門鎖的齒輪上。 |
| --- | --- |

步驟4：最後利用M2x12螺絲(2粒)將伺服器及齒輪安裝於門鎖上便完成了！

智能門鎖系統製作品

F) 製作齒輪和門栓齒條

(a) 齒輪及齒條簡介

齒輪通過與其他齒狀機械零件（如另一個齒輪及齒條）傳動來傳遞動力或能量。齒輪可以改變轉動力的大小、速度、轉動方向和傳送距離。

齒輪齒條傳動是齒輪與齒條配合的傳動方式。當齒輪轉動時，可以將旋轉運動變成直線運動；當齒條滾動時，可以將直線運動變成旋轉運動。齒輪齒條傳動可以應用在升降機及軌道系統等領域。

(b) 利用Tinkercad製作齒輪和門栓齒條

托架能使伺服馬達或馬達能固定於物件上， 我們可以利用Tinkercad自行製作齒輪和門栓齒條。首先登入Tinkercad網頁http://www.tinkercad.com

步驟１： 齒輪製作

步驟２：

步驟３： 門栓齒條製作

智能家居模型製作品